|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от _30.11.2016 г._№__34/2_ |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в

решение Совета Ейского городского поселения Ейского района

от 29 января 2013 года № 52/4 "Об утверждении Правил землепользования

и застройки Ейского городского поселения Ейского района"

1. Раздел "Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами" статьи 3 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | Минимальная площадь индивидуальных земельных участков - 300 кв. м. Максимальная площадь индивидуальных земельных участков - 1000 кв. м. Минимальная площадь участка отдельно стоящего многоквартирного дома - 600 кв. м. Минимальная площадь участка многоквартирного (блокированного и секционного) жилого дома - 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков для многоквартирных малоэтажных жилых домов (блокированных и секционных) определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и документацией по планировке территории. В сложившейся застройке, в условиях реконструкции, при ширине земельного участка 12 м и менее, для строительства индивидуального жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее: 1 м - для одноэтажного индивидуального жилого дома; 1,5 м - для двухэтажного индивидуального жилого дома; 2 м - для трехэтажного индивидуального жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от бань, автостоянок и прочих объектов капитального строительства - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей - до 3 (включая |
| 2 | Для эксплуатации многоквартирных малоэтажных жилых домов (блокированных и секционных) |  |
|  |  | мансардный) и высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 11 м, до конька скатной кровли - не более 13 м; для всех вспомогательных строений количество надземных этажей - до двух; для гаражей - до одного, высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м, до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки: для индивидуальных жилых домов - 40 %; для многоквартирных малоэтажных (блокированных и секционных) жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - до 2 м |
| 3 | Личное подсобное хозяйство* | Размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - от 500 кв. м до 2000 кв. м. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих объектов капитального строительства - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей - до 3 (включая мансардный) и высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 11,0 м, до конька скатной кровли - не более 13 м. для всех вспомогательных строений количество надземных этажей - до 2; для гаражей - до 1, высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м, до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов - 40 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м |
| 4 | Объекты детского дошкольного воспитания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 40 (20000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного воспитания - 25 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории - 50 % |
| 5 | Объекты начального и среднего общего образования | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 50 (20000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов начального и среднего общего образования - 25 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории - 50 % |
| 6 | Административные здания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: 1000 (1500) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 7 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, ФАП | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 2000 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 8 | Аптеки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 500 (3000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные сооружения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 10 (15000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 10 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 11 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Хозяйственные постройки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество этажей - 2 |
| 2 | Бани |  |
| 3 | Площадки для отдыха детей и взрослых | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 12 м. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 4 | Площадки для отдыха взрослых | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 м. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению; Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 5 | Площадки для хозяйствен-ных целей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению; Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 6 | Спортивная площадка | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 - 40 м в зависимости от шумовых характеристик. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению; Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 7 | Гаражи | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Расстояние до границы соседнего земельного участка -1 м. Максимальное количество надземных этажей - 1 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Для эксплуатации многоквартирных среднеэтажных жилых домов | Минимальная площадь земельного участка - 800 кв. м. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 % |
| 2 | Предприятия автосервиса | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (7500) кв. м. Минимальный отступ от красной линии и (или) от границы соседнего земельного участка - 10 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 %. На территории жилой застройки допускается размещать только предприятия автосервиса с санитарно-защитной зоной не более 50 м |
| 3 | Промышленные предприятия и коммунально- | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 5000 (250000) кв. м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | складские объекты V класса опасности | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. На территории жилой застройки допускается размещать только предприятия и коммунально-складские объекты не выше V класса санитарной опасности. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 4 | Объекты пожарной охра-ны | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 5500 (22000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Минимальный отступ от красной линии - 10 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 5 | Ветлечебницы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 200 (10000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 6 | Объекты бытового и ком-мунального обслуживания населения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (12000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 7 | Объекты общественного питания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 8 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов - 60 %. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли - 80 % |

*Приведенный вид разрешенного использования не применяется в границах населенного пункта "город Ейск".

2. Раздел "Ж1*. Зона застройки индивидуальными жилыми домами после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов" статьи 3 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "Ж1*. Зона застройки индивидуальными жилыми домами после перевода из категории

- земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Сенокосы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (100 000) кв. м. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Пастбища |  |
| 3 | Многолетние насаждения |  |
| 4 | Участки для выращивания сельхозпродукции |  |
| 5 | Теплицы, оранжереи | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки - 30 %. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 3 м |
| 6 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Временные стоянки сель-скохозяйственной техники | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Защитные насаждения |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Склады | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Минимальный отступ от границ с соседними участками - 3 м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %". |

3. Раздел "Ж2. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами" статьи 3 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "Ж2. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Для эксплуатации многоквартирных среднеэтажных жилых домов | Минимальная площадь земельного участка - 800 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 % |
| 2 | Для эксплуатации много-квартирных мно-гоэтажных жилых домов | Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормати-вами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 9. Максимальный процент застройки - 25 % |
| 3 | Общежития | Минимальная площадь земельного участка - 800 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 30 % |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Гостиницы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10 000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 25 % |
| 5 | Объекты детского дошкольного воспитания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 40 (20000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного воспитания - 25 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50 % |
| 6 | Объекты начального и среднего общего образо-вания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 50 (20000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов начального и среднего общего образования - 25 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта должна составлять не менее 50 % |
| 7 | Амбулаторно-поликлини-ческие учреждения, ФАП | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 2000 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 8 | Аптеки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 500 (3000) кв.м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 9 | Физкультурно-оздорови-тельные сооружения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 10 (15000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 10 | Административные зда-ния | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 1000 (1500) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 11 | Объекты культуры и искусства | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 12 | Объекты общественного питания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 14 | Объекты бытового обслуживания населения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (12000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 15 | Объекты инженерно-технического обеспече-ния | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 16 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архи-тектурные формы, озеле-нение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для отдыха детей и взрослых | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | установлению. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 12 м. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Площадки для отдыха взрослых | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 м. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению; Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 3 | Площадки для хозяй-ственных целей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению; Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 4 | Спортивная площадка | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 - 40 м в зависимости от шумовых характеристик. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению; Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 5 | Автостоянки | Максимальный процент застройки - соответствует максимальному проценту за-стройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальное количество надземных этажей - 1. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 - 40 м в зависимости от шумовых характеристик. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | Минимальная площадь земельного участка - 300 кв. м. Максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от бань, автостоянок и прочих объектов капитального строительства - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей - до 3 (включая мансардный) и высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 11 м, |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | до конька скатной кровли - не более 13 м; для всех вспомогательных строений количество надземных этажей - до двух; для гаражей - до одного, высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м, до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки - 40 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - до 2 м |
| 3 | Предприятия автосервиса | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (7500) кв. м. Минимальный отступ от красной линии и (или) от границы соседнего земельного участка - 10 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 %. На территории жилой застройки допускается размещать только предприятия автосервиса с санитарно-защитной зоной не более 50 м |
| 4 | Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты IV класса опасности, гаражи | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 5000 (250000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 5 | Объекты пожарной охраны | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 5500 (22000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Минимальный отступ от красной линии - 10 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 6 | Ветлечебницы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 200 (10000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 7 | Развлекательные объекты | Размещение в жилых зонах допускается только при соблюдении шумового режима |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | путем ограничения часов работы и соблюдении иных санитарно-гигиенических требований. Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: 50 (10000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 8 | Гаражи | Минимальная площадь земельного участка - 30 кв. м. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество надземных этажей - 1. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 9 | Рынки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 200 (15000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальный процент застройки - 60 %. Максимальное количество этажей - 3". |

4. Раздел "Ж2*. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов" статьи 3 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "Ж2*. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Сенокосы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (100 000) кв. м. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Пастбища | Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 3 | Многолетние насаждения |  |
| 4 | Участки для выращивания сельхозпродукции |  |
| 5 | Теплицы, оранжереи | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 3 м |
| 6 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Временные стоянки сель-скохозяйственной техники | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Защитные насаждения |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Склады | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границ с соседними участками - 3 м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %". |

5. Раздел "ОД1. Зона размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

### "ОД1. Зона размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Административные здания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 1000 (1500) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 2 | Здания кредитно-финансовых организаций | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 500 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Объекты культуры и искусства | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 4 | Развлекательные объекты | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 500 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 5 | Объекты детского дошкольного воспитания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 40 (20000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного воспитания - 25 м. В сложившейся застройке возможно уменьшение указанного расстояния с учетом линии застройки. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50 % |
| 6 | Объекты начального и среднего общего образования | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта должна составлять не менее 50 %. |
| 7 | Объекты дополнительного образования детей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 50 (20000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 8 | Амбулаторно-поликлини-ческие учреждения, ФАП | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 2000 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 9 | Аптеки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 500 (3000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 10 | Объекты бытового обслу-живания населения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (12000) кв. м. Максимальное количество этажей - 2. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 11 | Гостиницы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10 000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 30 %. Максимальное количество этажей - 9 этажей |
| 12 | Объекты общественного питания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 40 (20000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки - 80 % |
| 13 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов - 60 %. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли - 80 % |
| 14 | Рынки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 200 (15000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 15 | Физкультурно-оздорови-тельные сооружения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 10 (15000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 16 | Культовые здания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (2800) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Максимальное количество надземных этажей зданий - 4, максимальная высота зданий - 30 м. Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии - 5 м. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 17 | Индивидуальные жилые дома | Минимальная площадь земельного участка - 300 кв. м. Максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от бань, автостоянок и прочих объектов капитального строительства - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей - до 3 (включая мансардный) и высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 11 м, до конька скатной кровли - не более 13 м; для всех вспомогательных строений количество надземных этажей - до двух; для гаражей - до одного, высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м, до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки - 40 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - до 2 м |
| 18 | Для эксплуатации много-квартирных малоэтажных жилых домов (блокиро-ванных и секционных) | Минимальная площадь участка отдельно стоящего многоквартирного дома - 600 кв. м. Минимальная площадь участка многоквартирного (блокированного и секционного) жилого дома - 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и документацией по планировке территории. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве и реконструкции с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от бань, гаражей и прочих объектов капительного строительства - 1 м. Высота зданий для всех основных строений количество надземных этажей - до 3 (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11 м; до конька скатной кровли - не более 13 м. Высота для всех вспомогательных строений: количество надземных этажей - до 2, для гаражей - до 1; высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 6 м, до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для многоквартирных малоэтажных (блокиро-ванных и секционных) жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м |
| 19 | Для эксплуатации многоквартирных среднеэтажных жилых | Минимальная площадь земельного участка - 800 кв. м. Максимальные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного |
| 1 | 2 | 3 |
|  | домов | проектирования и документацией по планировке. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 % |
| 20 | Для эксплуатации много-квартирных мно-гоэтажных жилых домов | Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и документацией по планировке. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 9. Максимальный процент застройки - 25 % |
| 21 | Общежития | Минимальная площадь земельного участка - 800 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 30 %. |
| 22 | Объекты инженерно- технического обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 1 | 2 | 3 |
| 23 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архи-тектурные формы, озеле-нение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для отдыха детей и взрослых | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 12 м. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Площадки для отдыха взрослых | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 м. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению; Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 3 | Площадки для хозяйствен-ных целей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению; Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Спортивные площадки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 - 40 м в зависимости от шумовых характеристик. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению; Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 5 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - соответствует максимальному проценту за-стройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество надземных этажей - 1 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Предприятия автосервиса | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (7500) кв. м. Минимальный отступ от красной линии и (или) от границы соседнего земельного участка - 10 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 %. На территории жилой застройки допускается размещать только предприятия автосервиса с санитарно-защитной зоной не более 50 м. |
| 2 | Промышленные предприя-тия и коммунально- складские предприятия | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 5000 (250000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | На территории жилой застройки допускается размещать только предприятия и коммунально-складские объекты не выше V класса санитарной опасности. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Ветлечебницы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 200 (10000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 4 | Гаражи | Минимальная площадь земельного участка - 30 кв. м. Максимальная площадь земельного участка определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, в зависимости от количества машиномест. Максимальное количество надземных этажей - 1. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 %". |

6. Раздел "ОД1*. Зона размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

"ОД1. Зона размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения после

перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сенокосы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (100 000) кв. м. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Пастбища |  |
| 3 | Многолетние насаждения |  |
| 4 | Участки для выращи-вания сельхозпродукции |  |
| 5 | Теплицы, оранжереи | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 3 м |
| 6 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв.м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Временные стоянки сель-скохозяйственной техники | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Защитные насаждения |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Склады | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Минимальный отступ от границ с соседними участками - 3 м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %". |

7. Раздел "ОД2. Зона размещения объектов здравоохранения" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

### "ОД2. Зона размещения объектов здравоохранения

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Больницы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 200 (100 000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 % |
| 2 | Диспансеры специального назначения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 3000 (10 000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальный процент застройки - 80 %. Максимальное количество этажей - 5 |
| 3 | Амбулаторно-поликлини-ческие учреждения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 2000 (10 000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 %. Максимальное количество этажей - 5 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Пункты оказания первой медицинской помощи | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 500 (10 000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 %. Максимальное количество этажей – 5 |
| 5 | Аптеки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 500 (2 000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 6 | Административные здания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 1000 (1500) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 7 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 8 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архи-тектурные формы, озеле-нение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 1 | 2 | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для хозяйствен-ных целей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны. |
| 2 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Максимальный процент застройки соответствует максимальному проценту застрой-ки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество надземных этажей - 1. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 - 40 м в зависимости от шумовых характеристик |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты розничной торговли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 1. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 2 | Культовые здания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (2800) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | градостроительного проектирования. Максимальное количество надземных этажей зданий - 4, максимальная высота зданий - 30 м. Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии - 5 м. Максимальный процент застройки - 60 %". |

8. Раздел "ОД3. Зона размещения объектов образования и воспитания" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

### "ОД3. Зона размещения объектов образования и воспитания

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты детского до-школьного воспитания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 40 (20 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного воспитания - 25 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50 % |
| 2 | Объекты начального и среднего общего обра-зования | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 50 (20 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта должна составлять не менее 50 % |
| 3 | Объекты среднего спе-циального и профес-сионального образования | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 75 (20 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Площадь озеленения - не менее 50 % площади участка |
| 4 | Объекты высшего профессионального образования | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 1000 (70 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Максимальный процент застройки - 50 % |
| 5 | Объекты дополнитель-ного образования детей и взрослых | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 10 (10000) кв. м. Максимальное количество этажей - 5. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 6 | Общежития | Минимальная площадь земельного участка - 800 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 30 % |
| 7 | Объекты инженерно-технического обеспе-чения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 8 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архи-тектурные формы, озеле-нение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для отдыха детей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 12 м. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Площадки для отдыха взрослых | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 м. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 3 | Спортивные площадки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 - 40 м в зависимости от шумовых характеристик. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 4 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки соответствует максимальному проценту за-стройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество надземных этажей - 1 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты общественного питания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 2 | Объекты розничной торговли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 %". |

9. Раздел "ОД3*. Зона размещения объектов образования и воспитания после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

"ОД3. Зона размещения объектов образования и воспитания после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Сенокосы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (100 000) кв. м. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Пастбища |  |
| 3 | Многолетние насаждения |  |
| 4 | Участки для выращивания сельхозпродукции |  |
| 5 | Теплицы, оранжереи | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 3 м |
| 6 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Временные стоянки сель-скохозяйственной техники | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Защитные насаждения |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Склады | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Минимальный отступ от границ с соседними участками - 3 м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %". |

10. Раздел "ОД4. Зона размещения объектов социальной защиты" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "ОД4. Зона размещения объектов социальной защиты

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Дом-интернат для пре-старелых и инвалидов | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 10 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | проектирования. Минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 2 | Детский дом | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 10 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 50 % |
| 3 | Психоневрологические интернаты | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 125 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 50 % |
| 4 | Специализированные образовательные учре-ждения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 125 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 5 | Социально-реабилита-ционные центры | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 125 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ строений от красной линии участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | Объекты инженерно-технического обеспече-ния | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению. |
| 7 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архи-тектурные формы, озеле-нение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для отдыха детей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 12 м. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Площадки для хозяй-ственных целей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Минимальное расстояние от здания интернатного учреждения - 25 м. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 3 | Спортивные площадки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 - 40 м в зависимости от шумовых характеристик. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 4 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки соответствует максимальному проценту застройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество надземных этажей - 1 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены". |  |  |

11. Раздел "ОД5. Зона размещения культовых объектов" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "ОД5. Зона размещения культовых объектов

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Культовые объекты | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (2800) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество надземных этажей зданий - 4, максимальная высота зданий - 30 м. Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии - 5 м. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 2 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архи-тектурные формы, озеле-нение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Хозяйственные построй-ки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного вида использования земельного участка. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество этажей - 2 |
| 3 | Площадки для хозяй-ственных целей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки соответствует максимальному проценту застройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество надземных этажей – 1 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены". |  |  |

12. Раздел "ОД6. Зона размещения объектов физической культуры и спорта" статьи 4 части ΙΙ "Градострои-тельные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "ОД6. Зона размещения объектов физической культуры и спорта

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Спортивно-зрелищные сооружения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 10 (15000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 2 | Физкультурно-оздорови-тельные сооружения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 10 (15000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архи-тектурные формы, озеле-нение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для отдыха детей и взрослых | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 12 м. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - соответствует максимальному проценту за-стройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество надземных этажей - 1 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены". |  |  |

13. Раздел "МФ. Многофункциональная зона" статьи 5 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "МФ. Многофункциональная зона

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Рынки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 200 (15000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 2 | Объекты общественного питания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 40 (20000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Объекты торговли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков - 60 % |
| 4 | Автосалоны | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (7500) кв. м. Минимальный отступ от красной линии и (или) от границы соседнего земельного участка - 10 м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 5 | Объекты инженерной инфраструктуры | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 6 | Промышленные предприя-тия и коммунально-складские предприятия IV - V класса опасности | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 5000 (250 000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 7 | Автотранспортные предприятия | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (7500) кв. м. Минимальный отступ от красной линии и (или) от границы соседнего земельного участка - 10 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 8 | Авторемонтные и авто-сервисные предприятия |  |
| 9 | Мойки |  |
| 10 | Автозаправочные станции |  |
| 11 | Станции технического обслуживания |  |
| 12 | Автостоянки для хранения легкового транспорта |  |
| 13 | Объекты транспортно-логистического назначе-ния (склады, транспортно-логистические терминалы, | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Минимальный отступ от границ с соседними участками - 10 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 1 | 2 | 3 |
|  | притрассовые объекты общественно-делового обслуживания) |  |
| 14 | Физкультурно-оздорови-тельные сооружения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 10 (15000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 15 | Земельные участки для му-ниципальных нужд (пар-ковки, малые архитектур-ные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв.м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 16 | Объекты автоспорта | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (7500) кв. м. Минимальный отступ от красной линии и (или) от границы соседнего земельного участка - 10 м. Максимальное количество этажей - 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для хозяйствен-ных целей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Здания и сооружения, технологически связанные с основным видом разре-шенного использования | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, максимальный процент застройки - в пределах площади и максимального процента застройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 1 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | Минимальная площадь земельного участка - 300 кв. м. Максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от бань, автостоянок и прочих объектов капитального строительства - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей - до 3 (включая мансардный) и высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 11 м, до конька скатной кровли - не более 13 м; для всех вспомогательных строений количество надземных этажей - до двух; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | для гаражей - до одного, высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м, до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки - 40 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - до 2 м". |

14. Раздел "МФ*. Многофункциональная зона после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов" статьи 5 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "МФ*. Многофункциональная зона после перевода из категории земель

сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Сенокосы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (100 000) кв. м. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Пастбища |  |
| 3 | Многолетние насажде-ния |  |
| 4 | Участки для выращи-вания сельхозпро-дукции |  |
| 5 | Теплицы, оранжереи | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 3 м |
| 6 | Объекты инженерно-технического обеспе-чения | Минимальная площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Временные стоянки сельскохозяйственной техники | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Защитные насаждения |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Склады | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Минимальный отступ от границ с соседними участками - 3 м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %". |

15. Раздел "ПК1. Зона размещения производственных объектов II - III класса опасности" статьи 6 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

"ПК1. Зона размещения производственных объектов

II - III класса опасности

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Промышленные предприя-тия и коммунально-складские организации I - III класса опасности | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный размер площадки производственного предприятия - 25 га, группы предприятий - 200 га. Максимальный процент застройки - 60 %. Размер санитарно-защитной зоны: 1000 м - для предприятий I класса опасности; 500 м - для предприятий II класса опасности; 300 м - для предприятий III класса опасности |
| 2 | Грузовой порт |  |
| 3 | Элеватор |  |
| 4 | Речной вокзал |  |
| 5 | Административные здания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 1000 (1500) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 6 | Гаражи | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 40 м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество надземных этажей - 1. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 7 | Автостоянки для хранения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 30 м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | легковых автомобилей | Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 60 %. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 1 |
| 8 | Автостоянки для хранения грузовых автомобилей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 40 м. Максимальный процент застройки - 60 %. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 1 |
| 9 | Объекты пожарной охраны | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 5500 (22000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Минимальный отступ от красной линии - 10 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 10 | Объекты автомобильного транспорта | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (7500) кв. м. Минимальный отступ от красной линии и (или) от границы соседнего земельного участка - 10 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 11 | Предприятия автосервиса |  |
| 12 | Объекты инженерно-техни-ческого обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 13 | Земельные участки для муниципальных нужд (пар-ковки, малые архитектур-ные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Здания и сооружения, технологически связанные с основным видом разре-шенного использования | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, максимальный процент застройки - в пределах площади и максимального процента застройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2 |
| 2 | Площадки для хозяйствен-ных целей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению; Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 3 | Зеленые насаждения спе-циального назначения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению. Процент озеленения территории - в соответствии с классом опасности предприятия |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты общественного питания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 40 (20000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 2 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов - 60 %. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли - 80 % |
| 3 | Физкультурно-оздорови-тельные сооружения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 10 (15000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 %". |

16. Раздел "ПК2. Зона размещения производственных объектов IV - V класса опасности" статьи 6 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "ПК2. Зона размещения производственных объектов IV - V класса опасности

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Промышленные предприя-тия и коммунально-складские организации IV - V класса опасности | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 5000 (250000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 2. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки - 60 %. Размер санитарно-защитной зоны: 100 м - для предприятий IV класса опасности; 50 м - для предприятий V класса опасности |
| 2 | Административные здания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 1000 (1500) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Ветлечебницы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 200 (10000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 4 | Объекты бытового обслу-живания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (12000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 5 | Гаражи | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 40 м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество надземных этажей - 1. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 6 | Автостоянки для хранения легковых автомобилей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 30 м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 60 %. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | Автостоянки для хранения грузовых автомобилей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 40 м. Максимальный процент застройки - 60 %. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей – 1 |
| 8 | Объекты пожарной охраны | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 5500 (22000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Минимальный отступ от красной линии - 10 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 9 | Объекты автомобильного транспорта | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (7500) кв. м. Минимальный отступ от красной линии и (или) от границы соседнего земельного участка - 10 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 10 | Предприятия автосервиса |  |
| 11 | Объекты инженерно-техни-ческого обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 12 | Рынки промышленных товаров | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 200 (15000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки рынка - 50 % |
| 13 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для хозяйствен-ных целей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Здания и сооружения, технологически связанные с основным видом разре-шенного использования | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, максимальный процент застройки - в пределах площади и максимального процента застройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Промышленные предприя-тия III класса опасности | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный размер площадки производственного предприятия - 25 га, группы предприятий - 200 га. Максимальный процент застройки - 60 %. Размер санитарно-защитной зоны - не более 300 м |
| 2 | Общежития | Минимальная площадь земельного участка - 800 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки - 30 % |
| 3 | Объекты общественного питания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 40 (20000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 4 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов -60 %. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли - 80 %". |

17. Раздел "ПК2*. Зона размещения производственных объектов IV - V класса опасности после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов" статьи 6 части ΙΙ "Градострои-тельные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

"ПК2*. Зона размещения производственных объектов IV - V класса опасности после перевода

из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

| № п/п |  | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Сенокосы |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (100 000) кв. м. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Пастбища |  |  |
| 3 | Многолетние насаждения |  |  |
| 4 | Участки для выращивания сельхозпродукции |  |  |
| 5 | Теплицы, оранжереи |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 3 м |
| 6 | Объекты инженерно-техни-ческого обеспечения |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Временные стоянки сель-скохозяйственной техники |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Защитные насаждения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Склады |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Минимальный отступ от границ с соседними участками - 3 м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %". |

18. Раздел "И. Зона инженерной инфраструктуры" статьи 6 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "И. Зона инженерной инфраструктуры

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Головные инженерные сооружения (водонапорные башни, канализационные насосные станции, котель-ные | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (100 000) кв. м. Минимальный отступ от границ с соседними участками - 3 м. Максимальное количество этажей - 5 этаж. Максимальная высота - 18 м. Максимальный процент застройки - 50 % |
| 2 | Земельные участки для муниципальных нужд (пар-ковки, малые архитектур-ные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 1 | 2 | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для хозяйствен-ных целей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Здания и сооружения, технологически связанные с основным видом разре-шенного использования | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, максимальный процент застройки - в пределах площади и максимального процента застройки основного вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены". |  |  |

19. Раздел "Т. Зона транспортной инфраструктуры" статьи 6 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "Т. Зона транспортной инфраструктуры

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Автобазы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (7500) кв. м. Минимальный отступ от красной линии и (или) от границы соседнего земельного участка - 10 м. |
| 2 | Автотранспортные предприя-тия |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Авторемонтные и автосер-висные предприятия | Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 4 | Мойки |  |
| 5 | Автозаправочные станции |  |
| 6 | Станции технического обслу-живания |  |
| 7 | Автобусные парки, таксомо-торные парки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 150 кв. м. Минимальный отступ от красной линии и (или) от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальная высота зданий - 15 м. Высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией. Максимальный процент застройки - 70 % |
| 8 | Автовокзал |  |
| 9 | Железнодорожный вокзал |  |
| 10 | Гаражные кооперативы и группы гаражных боксов | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 60 кв. м. Минимальный отступ от красной линии - 5 м, от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 1. Максимальный процент застройки - 70 % |
| 11 | Боксы для хранения плав-средств | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 60 кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 70 % |
| 12 | Автостоянки для хранения грузового транспорта и сельскохозяйственной техники | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 50 м. Максимальный процент застройки - 60 %. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей – 1 |
| 13 | Автостоянки для хранения легкового транспорта | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 30 м. Максимальный процент застройки - 60 %. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Расстояние до границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 1 |
| 14 | Объекты транспортно-логисти-ческого назначения (склады, транспортно-логистические терминалы, притрассовые объекты общественно-делового обслуживания) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Минимальный отступ от границ с соседними участками - 10 м. Максимальное количество этажей - 5 этаж. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 15 | Земельные участки для муни-ципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для хозяйственных целей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Здания и сооружения, техноло-гически, связанные с основным видом разрешенного использо-вания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, максимальный процент застройки - в пределах площади и максимального процента застройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 1. |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Объекты инженерно-техниче-ского обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка, в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектиро-вания. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты розничной торговли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли - 80 %". |

20. Раздел "Т*. Зона транспортной инфраструктуры после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов" статьи 6 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "Т*. Зона транспортной инфраструктуры после перевода из категории земель

сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Сенокосы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (100 000) кв. м. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Пастбища |  |
| 3 | Многолетние насаждения |  |
| 4 | Участки для выращивания сельхозпродукции |  |
| 5 | Теплицы, оранжереи | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 3 м |
| 6 | Объекты инженерно-техниче-ского обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Временные стоянки сельскохо-зяйственной техники | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Защитные насаждения |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Склады | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Минимальный отступ от границ с соседними участками - 3 м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %". |

21. Раздел "Р1. Зеленые насаждения общего пользования" статьи 7 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "Р1. Зеленые насаждения общего пользования

| № п/п |  | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 |  | Объекты культуры и искус-ства | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 150 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 2 |  | Объекты общественного пита-ния | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 150 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Максимальное число посадочных мест на 1 объект - 250. Максимальный процент застройки - 60 %. Максимальное количество этажей - 2 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 3 |  | Культовые объекты | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (2800) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Максимальное количество надземных этажей зданий - 4, максимальная высота зданий - 30 м. Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии - 5 м. Максимальный процент застройки - 30 % |
| 4 |  | Объекты инженерно-техниче-ского обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 5 |  | Парки, скверы, аллеи | Зеленые насаждения - не менее 70 %. Аллеи, дорожки, в том числе велосипедные, площадки - 20 - 25 %. Здания и сооружения - 5 - 7 %. Для скверов размещение объектов капитального строительства не предусмо-трено |
| 6 |  | Земельные участки для муни-ципальных нужд (площади, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка до объекта капитального строительства - 3 м. Максимальное количество этажей - 1. Максимальный процент застройки: для парков - 7 %; |
| 1 |  | 2 | 3 |
|  |  |  | для аллей - 2 - 3 %; для иных видов - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено |
| 2 | Площадки для отдыха детей и взрослых |  |  |
| 3 | Площадки для отдыха взрослых |  |  |
| 4 | Спортивные площадки |  |  |
| 5 | Общественные туалеты |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 4 м. Максимальное количество этажей - 1 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 |  | Дискотеки, ночные клубы и прочие развлекательные объекты | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 20 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальная этажность - 1. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 2 |  | Объекты розничной торговли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 15 (200) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. |
| 1 |  | 2 | 3 |
|  |  |  | Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов - 60 %. Максимальная этажность - 1. Максимальный процент застройки - 60 %". |

22. Раздел "Р2. Зона отдыха" статьи 7 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "Р2. Зона отдыха

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты лечебно-оздо-ровительного назначения (санатории, пансионаты, профилактории, детские лагеря) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Здания, строения, сооружения должны отстоять от границы земельного участка, отделяющего его от территории общего пользования (улицы), не менее чем на 5 м, проездов - не менее чем на 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 5, максимальная высота здания: 20 м. Максимальный процент застройки - 30 % |
| 2 | Базы отдыха, турбазы, кемпинги | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Здания, строения, сооружения должны отстоять от границы земельного участка, отделяющего его от территории общего пользования (улицы), не менее чем на 5 м, |
| 3 | Объекты рекреации и ту-ризма (комплекс спор-тивной базы, охотничье- |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | рыболовная база, база отдыха, яхт-клуб) | проездов - не менее чем на 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 30 % |
| 4 | Гостиничные комплексы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Здания, строения, сооружения должны отстоять от границы земельного участка, отделяющего его от территории общего пользования (улицы), не менее чем на 5 м, проездов - не менее чем на 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 5, максимальная высота здания: 20 м. Максимальный процент застройки - 30 % |
| 5 | Спортивно-оздоровитель-ные сооружения в природно-рекреационных зонах | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 10 (15000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 6 | Физкультурно-оздорови-тельные сооружения |  |
| 7 | Объекты общественного питания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 150 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное число посадочных мест на 1 объект - 250. (с учетом нормативов гр. Пр. 2500 кв.м) Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 8 | Объекты розничной тор-говли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 150 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальная торговая площадь - 150 кв. м. (с учетом нормативов гр. Пр. 1200 кв.м) |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 9 | Культурно-развлекатель-ные объекты | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 10 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка до объекта капитального строительства - 3 м. Максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 10 | Океанариум, дельфинарий |  |
| 11 | Аквапарк |  |
| 12 | Городок аттракционов |  |
| 13 | Пляжи |  |
| 14 | Причалы для маломерных судов |  |
| 15 | Пункты оказания первой медицинской помощи |  |
| 16 | Спасательный пункт |  |
| 17 | Метеостанция |  |
| 18 | Парки, скверы, аллеи, набережные | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1000 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Зеленые насаждения - не менее 70 %. Аллеи, дорожки, в том числе велосипедные, площадки - 20 - 25 %. Здания и сооружения - 5 - 7 %. Для скверов размещение объектов капитального строительства не предусмо- трено. Минимальный отступ от красной линии - 5 м. Максимальное количество этажей - 1 |
| 19 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв.м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 20 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архи-тектурные формы, озеле-нение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка до объекта капитального строительства - 3 м. Максимальное количество этажей - 1. максимальный процент застройки: для парков - 7 %; для аллей - 2 - 3 %; для иных видов - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Вспомогательные строе-ния и инфраструктура для отдыха | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено |
| 2 | Площадки для отдыха детей и взрослых |  |
| 3 | Площадки для отдыха взрослых |  |
| 4 | Спортивные площадки |  |
| 5 | Площадки для хозяй-ственных целей |  |
| 6 | Общественные туалеты | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 4 м. Максимальное количество этажей - 1 |
| 7 | Автостоянки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей – 1 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены". |  |  |

23. Раздел "Р3. Сохраняемые природные ландшафты" статьи 7 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "Р3. Сохраняемые природные ландшафты

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Зеленые насаждения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Малые архитектурные формы, объекты благоустройства |  |
| 3 | Объекты инженерно-техни-ческого обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 4 | Земельные участки для муни-ципальных нужд (площади, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка до объекта капитального строительства - 3 м. Максимальное количество этажей - 1. Максимальный процент застройки: для парков - 7 %; для аллей - 2 - 3 %; для иных видов - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены". |  |  |

24) раздел "Р4. Гольф поля" статьи 7 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "Р4. Гольф поля

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Гольф поля | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 5000 кв. м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 30 % |
| 2 | Административные здания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 1000 (1500) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градо-строительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Этно-музей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 30 % |
| 4 | Казачья кавалерийская школа с конефермой |  |
| 5 | Гольф академия |  |
| 6 | Эко-ферма |  |
| 7 | Объекты общественного пита-ния | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 40 (20 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 8 | Парк | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 15000 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Зеленые насаждения - не менее 70 %. Аллеи, дорожки, в том числе велосипедные, площадки - 10 - 15 %. Здания и сооружения - 5 - 7 %. Минимальный отступ от красной линии - 5 м. Максимальное количество этажей - 1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Поле для реконструкции исто-рических событий и фестива-лей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 5000 кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 30 % |
| 10 | Для эксплуатации многоквар-тирных малоэтажных жилых домов (блокированных и секционных) | Минимальная площадь участка отдельно стоящего многоквартирного дома - 600 кв. м. Минимальная площадь участка многоквартирного (блокированного и секционного) жилого дома - 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов определяются в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования и документацией по планировке территории. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве и реконструкции с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от бань, гаражей и прочих объектов капительного строительства - 1 м. Высота зданий для всех основных строений количество надземных этажей - до 3 (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11 м; до конька скатной кровли - не более 13 м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Высота для всех вспомогательных строений: количество надземных этажей - до 2, для гаражей - до 1; высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 6 м, до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для многоквартирных малоэтажных (блоки-рованных и секционных) жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м |
| 11 | Гостиницы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10 000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 30 %. Максимальное количество этажей - 9 этажей |
| 12 | Объекты лечебно-оздорови-тельного назначения (санато-рии, пансионаты, профилакто-рии, детские лагеря) |  |
| 13 | Гостиничные комплексы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10 000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 30%. Максимальное количество этажей - 9 |
| 14 | Спортивно-оздоровительные сооружения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 10 (15000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 15 | Физкультурно-оздоровитель-ные сооружения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 10 (15000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 16 | Объекты инженерно-техниче-ского обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 17 | Городок аттракционов | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 10 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка до объекта капитального строительства - 3 м. Максимальное количество этажей - 1. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 18 | Пункты оказания первой медицинской помощи |  |
| 19 | Земельные участки для муни-ципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 20 | Аптеки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 500 (3000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 21 | Амбулаторно-поликлиниче-ские учреждения, ФАП | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 2000 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 22 | Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в приделах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество этажей – 2 |
| 23 | Площадки для отдыха детей и взрослых | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 10 кв. м. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 12 м. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 24 | Площадки для отдыха взрослых |  |
| 25 | Спортивные площадки |  |
| 26 | Площадки для хозяйственных целей |  |
| 27 | Общественные туалеты | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 4 м. Максимальное количество этажей - 1 |
| 28 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - соответствует максимальному проценту застройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество надземных этажей - 1 |
| 29 | Объекты детского дошколь-ного воспитания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного воспитания - 25 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50 % |
| 30 | Объекты начального и средне-го образования | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50 % |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Автостоянки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площа-ди основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Максимальный процент застройки - соответствует максимальному проценту застройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество надземных этажей - 2 |
| 2 | Малоэтажные жилые дома для обслуживающего персонала |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |  |  |
| 1 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градо-строительного проектирования. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов - 60 %. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли - 80 % |
| 2 | Культурно-развлекательные объекты | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градо-строительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков - 80 %". |
| 3 | Объекты бытового и комму-нального обслуживания насе-ления |  |

25. Раздел "СХ1. Зона размещения садоводств" статьи 8 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "СХ1. Зона размещения садоводств

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Садовый земельный уча- сток | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 400 (1000) кв. м. Максимальный процент застройки - 40 %. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2 |
| 2 | Огородный земельный участок |  |
| 3 | Дачный земельный участок |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Объекты пожарной охраны | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 5500 (22000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Минимальный отступ от красной линии - 10 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 5 | Объекты инженерно-техни-ческого обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 6 | Земельные участки для муниципальных нужд (пар-ковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для хозяйствен-ных целей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены". |  |  |

26. Раздел "СХ2. Зона сельскохозяйственного использования, предназначенная для учебных целей" статьи 8 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

"СХ2. Зона сельскохозяйственного использования, предназначенная

для учебных целей

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Опытно-производственные базы средних и высших учебных заведений | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (1000000) кв. м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 3 м |
| 2 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 3 | Земельные участки для муниципальных нужд (пар-ковки, малые архитектур-ные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Вспомогательные строения и сооружения, необходи-мые для функционирования объектов сельскохозяй-ственного назначения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, максимальный процент застройки - в пределах площади и максимального процента застройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены". |  |  |

27. Раздел "СХ3. Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенного пункта" статьи 8 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "СХ3. Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенного пункта

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Сенокосы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (100 000) кв. м. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению. Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 3 м |
| 2 | Пастбища |  |
| 3 | Многолетние насаждения |  |
| 4 | Участки для выращивания сельхозпродукции |  |
| 5 | Теплицы, оранжереи |  |
| 6 | Личные подсобные хозяй-ства ЛПХ)* | Размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - от 500 кв. м до 2000 кв. м. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования; для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли: - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м; для всех вспомогательных количество надземных этажей - до двух, для гаражей - до одного, высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов - 40 % для малоэтажных блокированных и секционных жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м. Максимальный процент застройки для жилых домов - 40 % |
| 7 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Временные стоянки сель-скохозяйственной техники | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Защитные насаждения |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Склады | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Минимальный отступ от границ с соседними участками - 3 м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 % |

* Приведенный вид разрешенного использования не применяется в границах населенного пункта город Ейск".

28. Раздел "СХ3*. Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенного пункта после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов" статьи 8 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

"СХ3*. Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенного пункта после перевода

из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Сенокосы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (100 000) кв. м. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Пастбища | Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 3 | Многолетние насаждения |  |
| 4 | Участки для выращивания сельхозпродукции |  |
| 5 | Теплицы, оранжереи | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 3 м |
| 6 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв.м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Временные стоянки сельско-хозяйственной техники | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Защитные насаждения |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Склады | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (100 000) кв. м. Минимальный отступ от границ с соседними участками - 3 м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Максимальная высота - 15 м. Максимальный процент застройки - 30 %". |

29. Раздел "СХ4. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения" статьи 8 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "СХ4. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты сельскохозяйственного назначения IV-V класса | Минимальная плотность застройки - 25 %. Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. Максимальная высота - не более 40 м. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 3 м |
| 2 | Теплицы |  |
| 3 | Парники |  |
| 4 | Хранилища фруктов, картофеля, зерна |  |
| 5 | Объекты инженерно-техниче-ского обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градо-строительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Здания, строения и сооружения, необходимые для функциониро-вания сельскохозяйственного производства, кроме жилых помещений | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, максимальный процент застройки - в пределах площади и максимального процента застройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2 |
| 2 | Озеленение | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены". |  |  |

30. Раздел "С1. Зона размещения кладбищ" статьи 9 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "С1. Зона размещения кладбищ

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Кладбища | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (400 000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 30 %. Площадь мест захоронения должна быть не менее 65 - 70 % общей площади кладбища |
| 2 | Объекты бытового обслу-живания населения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 100 кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 60 %. Допускается размещать объекты по оказанию обрядовых услуг, дома траурных обрядов. Расстояние от домов траурных обрядов до жилой застройки, территории лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветитель-ных учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м |
| 3 | Культовые здания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (2800) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Максимальное количество надземных этажей зданий - 4, максимальная высота зданий - 30 м. Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии - 5 м. Максимальный процент застройки - 60 % |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Административные здания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и максимальный процент застройки - в пределах указанных параметров основного вида разрешенного использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Площадки для хозяйствен-ных целей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 3 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки соответствует максимальному проценту застройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество надземных этажей - 1 |
| 4 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены". |  |  |

31. Раздел "С2. Зеленые насаждения специального назначения" статьи 9 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "С2. Зеленые насаждения специального назначения

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Зеленые насажде-ния специального назначения | Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны: 100 м - 60 % ее территории с обязательной организацией полосы; древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки: до 300 м - 60 %; свыше 300 до 1000 м - 50 %. Особенности использования территории санитарно-защитных зон объектов различных классов опасности определяются действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: от 10 кв. м. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Объекты инже-нерно-техниче-ского обеспече-ния | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены". |  |  |

32. Раздел "РО. Зона военных и режимных объектов" статьи 10 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

- "РО. Зона военных и режимных объектов

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Военные и режимные объекты | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 100 кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 2 | Административные зда-ния | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 1000 (1500) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Здания кредитно-финан-совых организаций | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 500 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 4 | Объекты культуры и искусства | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 5 | Развлекательные объекты | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 500 (10 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 6 | Объекты детского дошкольного воспитания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 40 (20000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного воспитания - 25 м. В сложившейся застройке возможно уменьшение указанного расстояния с учетом линии застройки. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50 % |
| 7 | Объекты начального и среднего общего образо-вания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта должна составлять не менее 50 % |
| 8 | Объекты дополнитель-ного образования детей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 50 (20000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 9 | Амбулаторно-поликли-нические учреждения, ФАП | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 2000 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 10 | Аптеки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 500 (3000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 11 | Объекты бытового обслуживания населения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 (12000) кв. м. Максимальное количество этажей - 2. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 12 | Гостиницы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10 000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 30 %. Максимальное количество этажей - 9 |
| 13 | Объекты общественного питания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 40 (20 000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 1 | 2 | 3 |
| 14 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (10000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов - 60 %. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли - 80 % |
| 15 | Рынки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: 200 (15000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 16 | Физкультурно-оздоровительные сооружения | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 10 (15000) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 17 | Культовые здания | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 300 (2800) кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество надземных этажей зданий - 4, максимальная высота зданий - 30 м. Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии - 5 м. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 18 | Индивидуальные жилые дома | Минимальная площадь земельного участка - 300 кв. м. Максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от бань, автостоянок и прочих объектов капитального строительства - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей - до 3 (включая мансардный) и высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 11 м, до конька скатной кровли - не более 13 м; для всех вспомогательных строений количество надземных этажей - до двух; для гаражей - до одного, высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м, до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки - 40 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - до 2 м |
| 19 | Для эксплуатации многоквартирных среднеэтажных жилых домов | Минимальная площадь земельного участка - 800 кв. м. Максимальные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и документацией по планировке. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 % |
| 20 | Для эксплуатации мно-гоквартирных мно-гоэтажных жилых домов | Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и документацией по планировке. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. Максимальное количество этажей - 9. Максимальный процент застройки - 25 % |
| 21 | Общежития | Минимальная площадь земельного участка - 800 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 30 % |
| 22 | Объекты инженерно-технического обеспече-ния | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 23 | Для эксплуатации многоквартирных малоэтажных жилых домов (блокированных | Минимальная площадь участка отдельно стоящего многоквартирного дома - 600 кв. м. Минимальная площадь участка многоквартирного (блокированного и секционного) жилого дома - 1000 кв. м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | и секционных) | Максимальные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и документацией по планировке территории. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве и реконструкции с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от бань, гаражей и прочих объектов капительного строительства - 1 м. Высота зданий для всех основных строений количество надземных этажей - до 3 (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11 м, до конька скатной кровли - не более 13 м. Высота для всех вспомогательных строений: количество надземных этажей - до 2, для гаражей - до 1; высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 6 м, до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для многоквартирных малоэтажных (блокированных и секционных) жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м |
| 24 | Земельные участки для муниципальных нужд | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного |
| 1 | 2 | 3 |
|  | (парковки, малые архи-тектурные формы, озеле-нение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для отдыха детей и взрослых | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 12 м. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 2 | Площадки для отдыха взрослых | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 м. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 3 | Площадки для хозяй-ственных целей | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 4 | Спортивные площадки | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - в пределах площади основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - не подлежит установлению. Расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 - 40 м в зависимости от шумовых характеристик. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению |
| 5 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки соответствует максимальному проценту застройки основного (условно разрешенного) вида использования земельного участка. Расстояние до границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальное количество надземных этажей - 1 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Предприятия автосерви-са | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 150 (7500) кв. м. Минимальный отступ от красной линии и (или) от границы соседнего земельного участка - 10 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 %. На территории жилой застройки допускается размещать только предприятия автосервиса с санитарно-защитной зоной не более 50 м |
| 2 | Промышленные предприятия и комму-нально-складские предприятия | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 5000 (250000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 5 м. На территории жилой застройки допускается размещать только предприятия и коммунально-складские объекты не выше V класса санитарной опасности. Максимальное количество этажей - 2. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Ветлечебницы | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 200 (10000) кв. м. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 4 | Гаражи | Минимальная площадь земельного участка - 30 кв. м. Максимальная площадь земельного участка определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, в зависимости от количества машино-мест. Максимальное количество надземных этажей - 1. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 %". |

| Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градострои-тельства администрации Ейского городского поселения Ейского района |  | Н.В. Гопало |
| --- | --- | --- |