решение Совета Ейского городского поселения

Ейского района от 25 декабря 2014 года № 5/2

О внесении изменений в решение Совета Ейского городского

поселения Ейского района от 29 января 2013 года № 52/4

"Об утверждении Правил землепользования и застройки

Ейского городского поселения Ейского района"

В связи с поступившими в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского района предложениями о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-ки, на основании заключения комиссии по подготовке проекта правил земле-пользования и застройки Ейского городского поселения Ейского района о результатах публичных слушаний от 21 ноября 2014 года, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градострои-тельным кодексом Российской Федерации, Уставом Ейского городского посе-ления Ейского района, Совет Ейского городского поселения Ейского района             р е ш и л:

1. Внести в приложение к решению Совета Ейского городского поселе-ния Ейского района от 29 января 2013 года № 52/4 "Об утверждении Правил землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского района" следующие изменения:

1) часть 2 статьи 3 главы Ι тома Ι дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) поселок Большелугский";

2) дополнить статью 5 главы Ι тома I частью 11 следующего содержа-ния:

"11. Использование земельных участков возможно только в соответствии с видом его разрешенного использования.";

3) пункт 3 части 3 статьи 16 главы Ι тома I исключить;

4) пункты 4, 5 части 3 статьи 16 соответственно считать пунктами 3, 4;

5) по тексту части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ:

слова "малоэтажные жилые дома (блокированные и секционные)" заме-нить словами "для эксплуатации многоквартирных малоэтажных жилых домов (блокированных  и секционных)";

слова "среднеэтажные жилые дома" заменить словами "для эксплуата-ции многоквартирных среднеэтажных жилых домов";

слова "многоэтажные жилые дома" заменить словами "для эксплуатации многоквартирных многоэтажных жилых домов";

слова "автостоянки для хранения ведомственных легковых автомоби-лей" заменить словами "автостоянки для хранения легковых автомобилей";

6) пункты 1, 2 подраздела "Основные виды разрешенного использова-ния" раздела "Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами" и         пункт 1 подраздела "Условно разрешенные виды использования" раздела "Ж2. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами" статьи 3 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

| "1 | Индивидуальные жилые дома | Минимальная площадь индивидуальных земельных участков - 300 кв. м; Максимальная площадь индивидуальных земельных участков - 1000 кв. м Максимальные размеры земельных участков для многоквартирных малоэтажных жилых домов (блокированных и секционных) опреде-ляются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова-ния и документацией по планировке террито-рии. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквар-тирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроитель-ного проектирования; для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйствен-ных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовла-дельцев при реконструкции и новом строитель-стве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м; для всех вспомогательных строений количество надземных этажей - до двух; для гаражей - до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для инди-видуальных жилых домов - 40 %, для много-квартирных малоэтажных (блокированных и секционных) жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м."; |
| --- | --- | --- |
| 2 | Для эксплуатации многоквартирных малоэтажных жилых домов (блокированных и секционных) |  |

7) пункт 3 подраздела "Основные виды разрешенного использования" раздела "Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами" статьи 3 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

| "3 | Личное подсобное хозяйство* | Размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - от 500 кв. м до 2000 кв. м. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквар-тирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градострои-тельного проектирования; для индивидуаль-ных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяй-ственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м; для всех вспомогательных строений количе-ство надземных этажей - до двух; для гаражей - до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для индиви-дуальных жилых домов - 40 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м."; |
| --- | --- | --- |

8) подраздел "Условно разрешенные виды разрешенного использова-ния" раздела "Ж2. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами" статьи 3 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ дополнить пунктом 8 следующего содержания:

| "8 | Гаражи | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектиро-вания. Максимальное количество надземных этажей - 1."; |
| --- | --- | --- |

9) пункт 17 подраздела "Основные виды разрешенного использования" раздела "ОД1. Зона размещения объектов общественного, делового и коммер-ческого назначения" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

| "17 | Индивидуальные жилые дома | Минимальная площадь индивидуальных земельных участков - 300 кв. м. Максимальная площадь индивидуальных земельных участков - 1000 кв. м. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквар-тирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градострои-тельного проектирования; для индиви-дуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяй-ственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м; для всех вспомогательных строений количе-ство надземных этажей - до двух; для гара- жей - до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов - 40 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м."; |
| --- | --- | --- |

10) подраздел "Основные виды разрешенного использования" раздела "ОД1.Зона размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ дополнить пунктом 22 следующего содержания:

| "22 | Для эксплуатации многоквартирных малоэтажных жи-лых домов (блокированных и секционных) | Минимальная площадь участка отдельно стоящего многоквартирного дома - 600 кв. м. Минимальная площадь участка многоквартирного (блокированного и секционного) жилого дома - 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов определяются в соответствии с региональными нормативами градо-строительного проектирования и документацией по планировке территории. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими норма-тивами градостроительного проектирования; Блоки-ровка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допу-скается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом про-тивопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м. для всех вспомогательных строений количество надземных этажей - до двух; для гаражей - до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для многоквар-тирных малоэтажных блокированных и секционных) жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м."; |
| --- | --- | --- |

11) пункт 1 подраздела "Условно разрешенные виды разрешенного использования" статьи 5 "МФ. Многофункциональная зона" части ΙΙ "Градо-строительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

| "1 | Индивидуальные жилые дома | Минимальная площадь индивидуальных земельных участков - 300 кв. м. Максимальная площадь индивидуальных земельных участков - 1000 кв. м. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими норма-тивами градостроительного проектирования; для инди-видуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при рекон-струкции и новом строительстве с учетом противо-пожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м. для всех вспомогательных строений количество надземных этажей - до двух; для гаражей - до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для индивидуаль-ных жилых домов - 40 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м."; |
| --- | --- | --- |

12) подраздел "Основные виды разрешенного использования" раздела "Р2. Зона отдыха" статьи 7 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ дополнить пунктами 17 - 20 следующего содержания:

| "17 | Метеостанция | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормати-вами градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- |
| 18 | Парки, скверы, аллеи, набережные | Зеленые насаждения - не менее 70 %. Аллеи, дорожки, в том числе велосипедные, площадки - 20 %. Здания и сооружения - 10 % |
| 19 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормати-вами градостроительного проектирования |
| 20 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архи-тектурные формы, озеле-нение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормати-вами градостроительного проектирования"; |

13) статью 8 "Зоны сельскохозяйственного использования" части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ дополнить разделами следующего содержания:

"СХ3. Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенного пункта

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максималь-ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-струкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Сенокосы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальная площадь - 100 кв. м |
| 2 | Пастбища |  |
| 3 | Многолетние насажде-ния |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Участки для выращи-вания сельхозпро-дукции | Этажность - 1 этаж. Коэффициент застройки - 50 %. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 1 м |
| 5 | Теплицы, оранжереи |  |
| 6 | Личные подсобные хозяйства (ЛПХ)* | Размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - от 500 кв. м до 2000 кв. м. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквар-тирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроитель-ного проектирования; для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйствен-ных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовла-дельцев при реконструкции и новом строитель-стве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м; для всех вспомогательных строений количество надземных этажей - до двух; для гаражей - до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки для жилых домов - 40 % |
| 7 | Объекты инженерно-технического обеспе-чения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Временные стоянки сельскохозяйственной техники | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Защитные насаждения |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Склады | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |

*Приведенный вид разрешенного использования не применяется в границах города Ейска.

СХ4. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максималь-ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-струкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты сельскохо-зяйственного назна-чения IV - V класса | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальная плотность застройки - 25 %. Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. Максимальная высота не более 40 м. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 3 м. |
| 2 | Теплицы |  |
| 3 | Парники |  |
| 4 | Хранилища фруктов, картофеля, зерна |  |
| 5 | Объекты инженерно-технического обеспе-чения |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Здания, строения и сооружения, необхо-димые для функцио-нирования сель-скохозяйственного производства, кроме | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 1 | 2 | 3 |
|  | жилых помещений |  |
| 2 | Озеленение |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены"; |  |  |

14) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использова-ния" раздела "Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами"                         статьи 3 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ пунктом 14 следующего содержания:

| "14 | Земельные участки для муници-пальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озелене-ние, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Размеры земельных участков опре-деляются в соответствии с региональными нормативами градо-строительного проектирования"; |
| --- | --- | --- |

15) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использова-ния" раздела "Ж2. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами" статьи 3 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ               пунктом 16 следующего содержания:

| "16 | Земельные участки для муници-пальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озелене-ние, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Размеры земельных участков опре-деляются в соответствии с региональными нормативами градо-строительного проектирования"; |
| --- | --- | --- |

16) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использова-ния" раздела "ОД1. Зона размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регла-менты" тома ΙΙ пунктом 23 следующего содержания:

| "23 | Земельные участки для муници-пальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озелене-ние, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Размеры земельных участков опре-деляются в соответствии с региональными нормативами градо-строительного проектирования"; |
| --- | --- | --- |

17) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использова-ния" раздела "ОД2. Зона размещения объектов здравоохранения" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ пунктом 8 следующего содержания:

| "8 | Земельные участки для муници-пальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озелене-ние, парки, скверы, аллеи, набе-режные и другие) | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова-ния"; |
| --- | --- | --- |

18) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использова-ния" раздела "ОД3. Зона размещения объектов образования и воспитания" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ пунктом 8 следую-щего содержания:

| "8 | Земельные участки для муници-пальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Размеры земельных участков опре-деляются в соответствии с региональными нормативами градо-строительного проектирования"; |
| --- | --- | --- |

19) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использова-ния" раздела "ОД4. Зона размещения объектов социальной защиты" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ пунктом 7 следующего содержания:

| "7 | Земельные участки для муници-пальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Размеры земельных участков опре-деляются в соответствии с регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования"; |
| --- | --- | --- |

20) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использова-ния" раздела "ОД5. Зона размещения культовых объектов" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ пунктом 2 следующего содержания:

| "2 | Земельные участки для муници-пальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Размеры земельных участков опре-деляются в соответствии с регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования"; |
| --- | --- | --- |

21) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использова-ния" раздела "ОД6. Зона размещения объектов физической культуры и спорта" статьи 4 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ пунктом 3 следую-щего содержания:

| "3 | Земельные участки для муници-пальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Размеры земельных участков опре-деляются в соответствии с регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования"; |
| --- | --- | --- |

22) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использова-ния" статьи 5 "Многофункциональная зона" части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ пунктами 14 - 16 следующего содержания:

| "14 | Физкультурно-оздоровительные сооружения | Размеры земельных участков опреде-ляются в соответствии с региональ-ными нормативами градостроитель-ного проектирования |
| --- | --- | --- |
| 15 | Земельные участки для муници-пальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озелене-ние, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Размеры земельных участков опреде-ляются в соответствии с региональ-ными нормативами градостроитель-ного проектирования |
| 16 | Объекты автоспорта | Размеры земельных участков опреде-ляются в соответствии с региональ-ными нормативами градостроитель-ного проектирования"; |

23) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использова-ния" раздела "ПК1. Зона размещения производственных объектов I - III класса опасности" статьи 6 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ пунктом 13 следующего содержания:

| "13 | Земельные участки для муни-ципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Размеры земельных участков опреде-ляются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования"; |
| --- | --- | --- |

24) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использова-ния" раздела "ПК2. Зона размещения производственных объектов IV - V класса опасности" статьи 6 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ пунктом 13 следующего содержания:

| "13 | Земельные участки для муни-ципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и дру- гие) | Размеры земельных участков опреде-ляются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования"; |
| --- | --- | --- |

25) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использования" раздела "И. Зона размещения инженерной инфраструктуры" статьи 6 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ пунктом 2 следующего содержа- ния:

| "2 | Земельные участки для муниципаль-ных нужд (парковки, малые архи-тектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова-ния"; |
| --- | --- | --- |

26) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использова-ния" раздела "Т. Зона транспортной инфраструктуры" статьи 6 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ пунктом 15 следующего содержания:

| "15 | Земельные участки для муни-ципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Размеры земельных участков опреде-ляются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования"; |
| --- | --- | --- |

27) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использова-ния" раздела "Р1. Зеленые насаждения общего пользования" статьи 7 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ пунктом 6 следующего содержа- ния:

| "6 | Земельные участки для муни-ципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и дру- гие) | Размеры земельных участков опреде-ляются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования"; |
| --- | --- | --- |

28) дополнить подраздел "Основные виды разрешенного использова-ния" раздела "Р3. Сохраняемые природные ландшафты" статьи 7 части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ пунктом 4 следующего содержа- ния:

| "4 | Земельные участки для муни-ципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Размеры земельных участков опреде-ляются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования"; |
| --- | --- | --- |

29) статью 10 "Зоны военных и режимных объектов" части ΙΙ "Градо-строительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Зоны военных и режимных объектов

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-метры разрешенного строительства, рекон-струкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Военные и режимные объекты | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |  |
| 2 | Административные здания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 3 | Здания кредитно-финансовых органи-заций | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 4 | Объекты культуры и искусства | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 5 | Развлекательные объекты | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 6 | Объекты детского дошкольного воспитания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного воспитания - 25 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 40 %. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50 % |  |
| 7 | Объекты начального и среднего общего образования | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта должна составлять не менее 50 % |  |
| 8 | Объекты дополни-тельного образова-ния детей | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 9 | Амбулаторно-поли-клинические учре-ждения, ФАП | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 10 | Аптеки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 11 | Объекты бытового обслуживания насе-ления | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 2. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 12 | Гостиницы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 30 %. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Максимальное количество этажей - 9 этажей |  |
| 13 | Объекты обществен-ного питания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 14 | Объекты розничной и мелкооптовой тор-говли | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов - 60 %. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли - 80 % |  |
| 15 | Рынки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 %. |  |
| 16 | Физкультурно-оздо-ровительные соору-жения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 17 | Культовые здания | Размеры земельных участков культовых зданий определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова-ния. Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 5 м. Максимальный процент застройки - 60 % |  |
| 18 | Индивидуальные жи-лые дома | Минимальная площадь индивидуальных земельных участков – 300 м²; Максимальная площадь индивидуальных земельных участков – 1000 м²; Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строе-ниями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроитель-ного проектирования; для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладель-цев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надзем-ных этажей - до трех (включая мансардный) и вы-сота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м. для всех вспомогательных строений количество надземных этажей - до двух; для гаражей - до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для индиви-дуальных жилых домов - 40 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м |  |
| 19 | Для эксплуатации многоквартирного среднеэтажного жилого дома | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 % |  |
| 20 | Для эксплуатации многоквартирных многоэтажныхжилых домов | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 9. Максимальный процент застройки - 25 % |  |
| 21 | Общежития | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 30 % |  |
| 22 | Объекты инженерно-технического обеспе-чения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |  |
| 23 | Для эксплуатации многоквартирных малоэтажных жилых домов (блокирован-ных и секционных) | Минимальная площадь участка отдельно стоящего многоквартирного дома - 600 кв. м. Минимальная площадь участка многоквартирного (блокированного и секционного) жилого дома - 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и докумен-тацией по планировке территории. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | строениями и группами строений на при-квартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроитель-ного проектирования. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допу-скается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надзем-ных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м; для всех вспомогательных строений количество надземных этажей - до двух; для гаражей - до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для малоэтажных блокированных и секционных жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со сторо-ны улицы - 2 м |  |
| 24 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, ма-лые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и дру-гие) | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Площадки для отдыха детей и взрослых |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 12 м |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 2 | Площадки для отдыха взрослых |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 м |
| 3 | Площадки для хозяй-ственных целей |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и обществен-ных зданий - 20 м |
| 4 | Спортивные пло-щадки |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 - 40 м в зависимости от шумовых характеристик |
| 5 | Автостоянки |  | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых авто-стоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Предприятия автосер-виса |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 2 | Промышленные предприятия и комму-нально-складские предприятия |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Допускается размещать только промышленные предприятия и коммунально-складские организа-ции не выше V класса опасности. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Ветлечебницы |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 4 | Гаражи |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 1"; |

30) раздел "Р4. Гольф поля" статьи 7 "Рекреационные зоны" части ΙΙ "Градостроительные регламенты" тома ΙΙ изложить в следующей редакции:

### "Р4. Гольф поля

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максималь-ные) размеры земельных участков и предель-ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Гольф поля | Размеры земельных участков и иные параметры определяются в соответствии с проектной документацией |
| 2 | Административные здания |  |
| 3 | Этно-музей |  |
| 4 | Казачья кавалерийская школа с конефермой |  |
| 5 | Гольф академия |  |
| 6 | Эко-ферма |  |
| 7 | Объекты общественного питания |  |
| 8 | Парк |  |
| 9 | Поле для реконструкции исторический событий и фестивалей |  |
| 10 | Для эксплуатации многоквартирных ма-лоэтажных жилых домов (блокированных и секционных) | Минимальная площадь участка отдельно стоящего многоквартирного дома - 600 кв. м. Минимальная площадь участка многоквартир-ного (блокированного и секционного) жилого дома - 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и доку-ментацией по планировке территории. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквар-тирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроитель-ного проектирования. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м; для всех вспомогательных строений количе-ство надземных этажей - до двух; для гаражей - до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для малоэтажных блокированных и секционных жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м |
| 11 | Гостиницы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 12 | Объекты лечебно-оздо-ровительного назначе-ния (санатории, пансио-наты, профилактории, детские лагеря) |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | Гостиничные комплексы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 30 %. Максимальное количество этажей - 9 |
| 14 | Спортивно-оздорови-тельные сооружения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 15 | Физкультурно-оздоро-вительные сооружения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 3 Максимальный процент застройки - 80 % |
| 16 | Объекты инженерно-технического обеспече-ния | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 17 | Городок аттракционов |  |
| 18 | Пункты оказания первой медицинской помощи |  |
| 19 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архи-тектурные формы, озе-ленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие) | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 20 | Аптеки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 %. |
| 21 | Амбулаторно-поликли-нические учреждения, ФАП | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки |
| 1 | 2 | 3 |
| 22 | Вспомогательные строе-ния и инфраструктура для отдыха | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 23 | Площадки для отдыха детей и взрослых |  |
| 24 | Площадки для отдыха взрослых |  |
| 25 | Спортивные площадки |  |
| 26 | Площадки для хозяй-ственных целей |  |
| 27 | Общественные туалеты |  |
| 28 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легко-вого автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с региональными нормативами градостроитель-ного проектирования |
| 29 | Объекты детского дошкольного воспита-ния | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного воспитания - 25 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50 % |
| 30 | Объекты начального и среднего образования | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50 % |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Автостоянки | Размеры земельных участков и иные параметры определяются в соответствии с проектной документацией |
| 2 | Малоэтажные жилые дома для обслуживаю-щего персонала |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов - 60 %. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли - 80 % |
| 2 | Культурно-развлека-тельные объекты | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков - 80 %"; |
| 3 | Объекты бытового и коммунального обслу-живания населения |  |

31) карту градостроительного зонирования и карту зон с особыми условиями использования территории изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).

2. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 решения Совета Ейского городского поселения Ейского района от 26 августа 2014 года № 73/2 "О внесении изменений в решение Совета Ейского городского поселения Ейского района от 29 января 2013 года № 52/4 "Об утверждении Правил землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского района".

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Приазовские степи" и разместить на сайте администрации Ейского городского поселения Ейского района в сети "Интернет".

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

| Глава Ейского городского поселения Ейского района |  | В.В.Кульков |
| --- | --- | --- |

| Председатель Совета Ейского городского поселения Ейского района |  | Д.В.Казымов |
| --- | --- | --- |